Praktikum zum Wahlpflichtmodul "Grenzflächenphänomene"

# Rotierende Scheibe-Ring-Elektrode

# Einleitung

- Die Geschwindigkeit einer elektrochemischen Reaktion, die an einer Elektrodenoberfläche abläuft, einfach durch den Strom gegeben, der bei einem bestimmten potential fließt:

- i = zFkcs.

- Die Geschwindigkeitskonstante k ist i. a. potentialabhängig. Wenn die Rückreaktion vernachlässigt werden kann (d. h. wenn die Überspannung η genügend groß ist), dann kann kann man diese Potentialabhängigkeit z.B. für eine Oxidation folgendermaßen beschreiben:.

- k = k0 e α z FR TE − E0 bzw. k = k0 e −(1−α) z FR TE − E0

- Vorraussetzung für einen zeitlich konstanten Strom ist dabei, dass der reagierende Stoff A schnell genug an die Elektrode nachgeliefert wird, also keine Diffusionshemmung vorliegt. Grundsätzlich gibt es 2 Möglichkeiten, für eine schnelle Diffusion zu sorgen:

- Verwendung von Mikroelektroden (s. Vorlesung) und

- eine erzwungene Konvektion.

- Für letztere ist die rotierende Scheibe eine der beliebtesten, weil hier (bei genügender Leitfähigkeit des Elektrolyten) die Stromdichte an jeder Stelle der Elektrodenoberfläche gleich ist.

- In diesem Versuch soll so die Geschwindigkeit der Sauerstoffreduktion bestimmt werden. Praktisch ist dies von Bedeutung, weil so auch die Aktivität von Katalysatoren für Brennstoffzelle bestimmt wird.

# Theorie

## Allgemein

# Der Stofftransport  aus dem Elektrolytinneren an eine rotierende Scheibenelektrode lässt sich  in verhältnismäßig einfacher Weise berechnen. Eine Spezies X, die gemäß

X + z e → Y											(1)

an der rotierenden Elektrode reagiert, liefert den Strom

iD= z F D A  (co − cs)δN.

Hier ist

iD 	= 	Strom

z 	= 	Zahl der übertragenen Elektronen

F	= 	Faraday-Konstante (F = 96485 As/mol

D 	= 	Diffusionskoeffizient (cm2/s

A	= 	Elektrodenfläche

co	=	Konzentration im Lösungsinneren

cs	=	Konzentration an der Elektrodenoberfläche)

N	=	Nernstsche Diffusionsschichtdicke

Für eine rotierende Scheibenelektrode gilt nun

δN=1,61 D−13 ν16 ω−12 unabhängig vom Ort auf der Scheibenelektrode.

Dabei ist

ν          = 	kinematische Viskosität der Lösung (cm2/s)

ω	=	Winkelgeschwindigkeit der Elektrode (s-1) = 2·π·f.

Mit L=0,62 D23 ν−16 erhält man also für eine Scheibe mit Radius r1

iD= n F L π r12 ω1/2 (co − cs).								(2)

Bei genügend hohen Überspannungen geht cs gegen 0 und der Strom der Gleichungen (2) erreicht einen Grenzwert, den Diffusionsgrenzstrom ilim.

(Wie sieht das Konzentrationsprofil bei kleinen und wie bei großen Überspannungen aus? Wie ändert es sich mit der Rotationsgeschwindigkeit?)

Somit kann man durch Grenzstrommessungen bei verschiedenen ω den Diffusionskoeffizienten einer Spezies bestimmen.

Für eine Ringelektrode mit dem Innenradius r2 und dem Außenradius r3 ist die Diffusionsschichtdicke nicht über die gesamte Elektrodenfläche konstant. Aber die Abhängigkeit von der Winkelgeschwindigkeit ist die gleiche. Es gilt:

iR= z F L πr33−r2323ω12 (co − cs) = iDr12 r33−r2323 = iD b23			(3)

Da bei einer rotierenden Scheibe-Ring-Elektrode Stoffe die an der Scheibe gebildet werden, durch Diffusion und Konvektion zum Ring transportiert werden, ist es möglich, auch komplexere Reaktionen aufzuklären, z.B. die Reaktionsfolge elektrochemische Reaktion – chemische Reaktion – elektrochemische Reaktion (ECE- Mechanismus).

## Übertragungsverhältnis N

An der Scheibenelektrode laufe die elektrochemische Reaktion

X + n e → Y											(4)

ab, wobei ein stabiles Produkt entsteht, das teilweise ins Elektrolytinnere gelangt. Der andere Teil erreicht die Ringelektrode. Ist Y elektrochemisch aktiv, dann kann es dort nach der Reaktion

Y → Z + m e											(5)

reagieren, indem der Ringelektrode das entsprechende Potential aufgezwungen wird. Der durch die „Ringreaktion“ bedingte Ringstrom ist dem Scheibenstrom direkt proportional. Die Proportionalitätskonstante ist das Übertragungsverhältnis N:

iRm=−NiDn										(6)

N= − iR niD m											(7)

N ist immer kleiner als eins, da nur ein Bruchteil der erzeugten Menge von Y an die Ringelektrode gelangt.

## Abschirmungskonstante S

Betrachten wir wieder die Reaktionen (4). Auch am Ring lassen wir nun dir Reaktion (4) ablaufen.

Der Stromkreis zur Scheibe ist zunächst offen. Am Ring erhält man einen Strom gemäß Gleichung (2b), der mit iR (ER, ED open) bezeichnet wird (ER = Potential der Ringelektrode, ED = Potential der Scheibenelektrode, open bedeutet offener Stromkreis an der Scheibe). Nun legt man an die Scheibe das gleiche Potential wie an den Ring (ER=ED). Die Teilchen, die die Scheibe erreichen, werden umgesetzt und können nicht mehr am Ring reagieren, sondern nur die Teilchen, die direkt an den Ring gelangen. Am Ring fehlt also der Bruchteil N·iD des Scheibenstroms. Die Scheibenreaktion schirmt also den Ring ab.

iR (ED open)  - iR (ER=ED) =  N·iD.

Man misst nun dementsprechend den deutlich kleineren Strom

iR (ER=ED) = iR (ED open) - N·iD.

Das Übertragungsverhältnis kann also auch aus einem Abschirmungsexperiment bestimmen.

N=iR(ER=ED) − iR(ER, ED open)iD.							(8)

Die Abschirmungskonstante S ist definiert als

S=iR(ER=ED)iR(ER, ED open)  =Ringstrom bei ER=EDRingstrom bei ER;iD=0					(9)

Nach Gleichung (2b) lässt sich S berechnen:

S = 1 – N/b2/3											(10)

mit b = (r3/r1)3 – (r2/r1)3        .

## Bestimmung der Geschwindigkeitskonstanten

Wenn die Konzentration des Edukts (X) an der Elektrodenoberfläche nicht null ist, (d. h. wenn der Diffusionsgrenzstrom nicht erreicht ist), dann wird die Reaktionsgeschwindigkeit sowohl vom Stofftransport als auch von der chemischen Kinetik bestimmt. Wenn wir die Rückreaktion vernachlässigen können, dann lässt sich für Reaktionen 1. Ordnung (z.B. entsprechend der Reaktionsgleichung 1) mit den Geschwindigkeitskonstanten kf (die auch vom Potential abhängen kann) mittels einer Massenbilanz an der Elektrodenoberfläche zeigen, dass für den Strom gilt

1i=1zFA(kf cxo)1 + kf 0,62 Dx23 ν−16 ω12 = 1zFA kf cxo + 1 zFA⋅0,62 ν−16 Dx23 ω12 cxo (11)

1i = 1ik + 1id 		(11a)

(ik = rein kinetisch begrenzter Strom;	id = Diffusionsgrenzstrom)

Die Gleichung enthält einen Term, der unabhängig von  ist, und einen, der linear von ω−12 abhängt. Der von ω unabhängige Term enthält die Geschwindigkeitskonstanten für die Hinreaktion sowie die (von der Reaktion ungestörte) Konzentration im Lösungsinneren. Bei einer Auftragung von 1/i gegen 1ω erhält man also aus dem Achsenabschnitt den Strom, der sich bei unendlich schneller Rührung einstellen würde, und damit die Geschwindigkeitskonstante der Elektrodenreaktion. Die Steigung enthält die „Geschwindigkeitskonstante“ des Stofftransports, nämlich   DδN. Daraus ergibt der Diffusionskoeffizient.

Wenn die Rückreaktion auch berücksichtigt werden muss, dann wird das Erscheinungsbild der Gleichung etwas komplizierter:

1i = 1zFA (kf cxo − kb cyo)1 + kfDx−23 + kbDy−230,62 ν−16 ω12= 1ik1 + kfDx−23 + kbDy−230,62 ν−16 ω12	(12)

Aber auch hier hat man einen Term, der unabhängig ist von  , und einen, der linear von ω−12 abhängt. Man kann also wieder auf unendlich schnelle Rührung extrapolieren und den nur kinetisch begrenzten Strom erhalten.

1/i

1/ikin

1/

# Anwendung der rotierenden Scheibe-Ring-Elektrode auf die Kinetik

Die für Brennstoffzellen und Metall-Luft-Batterien wichtige Sauerstoffreduktion ist eine kompliziertere Reaktion, bei der als lösliches Zwischenprodukt H2O2 gebildet werden kann, so dass die Reaktion nicht vollständig zu Wasser führt. Dies würde die Stromausbeute vermindern und zu Nebenreaktionen führen, die die Bestandteile der Brennstoffzelle bzw. der Batterie schädigen und die Lebensdauer verkürzen.

Im sauren Elektrolyten kann man die Sauerstoffreduktion zu Wasser vereinfacht mit folgendem Reaktionsschema beschreiben:

O2

2 H2O

H2O2

2 H2O

k1

+ 4 e- + 4 H+

k2

+ 2 e-

+ 2 H+

+ 2 e- + 2 H+

k3

kd  ( = 
)

Lösungsinneres

Dabei ist zu berücksichtigen, dass O2 zur Elektrode hin transportiert wird und H2O2 von der Elektrode weg.

Während das Endprodukt Wasser an (dem guten Katalysator) Platin erst oberhalb von 1,6 V gegen die Wasserstoffelektrode merklich wieder zu O2 oxidiert wird, lässt sich H2O2 schon bei 1,1 V oxidieren. Bei 1,2 V ist der Diffusionsgrenzstrom  erreicht. Am Ring kann also selektiv das an der Scheibe erzeugte Zwischenprodukt oxidiert werden.

Der Anteil des umgesetzten Sauerstoffs, der an der Scheibenelektrode nur zu H2O2 umgesetzt wird, betrage x.

Die Massenbilanz ergibt für den Scheibenstrom (in den folgenden Gleichungen sind für die Ströme die jeweiligen Absolutbeträge eingesetzt!):

iD = 4 F dnO2dt − 2 F x dnO2dt = 2 F dnO2dt 2 − x					(13)

und für den Strom am Ring, an dem H2O2 im Diffusionsgrenzstrom wieder oxidiert wird:

iR = 2 F NdnH2O2dt = 2 F x N dnO2dt 							(14)

Die Kombination beider Gleichungen ergibt

dnO2dt = iD2 F 2−x = iR2 F x N

x = 2 iRN iD + iR 										(15)

Aus der Messung der (potential- und frequenzabhängigen) Scheiben- und Ringströme, kann also der Anteil der Elektrodenreaktion ermittelt werden, der nur zu H2O2 führt.

Im Fall von Platinelektroden ist dieser Anteil i. a. gering. Für die Ermittlung des Diffusionskoeffizienten von Sauerstoff und für die Ermittlung der Geschwindigkeitskonstanten k1 kann man also in guter Näherung annehmen, dass die Reaktion vollständig mit dem Umsatz von 4 Elektronen pro Sauerstoffmolekül abläuft.

Die folgenden Ausführungen sind für detailliertere Untersuchungen wie der Ermittlung der einzelnen Geschwindigkeitskonstanten k1, k2 und k3 wichtig, können aber zunächst übergangen werden.

Für den Teilchenstrom des Sauerstoffs gilt dann:

dnO2dt = iD2 F 2−x = 14 F  iD + iRN = LO2π r12 cO20 − cO2s ω12			(16)

Eine detailliertere Massenbilanz nach dem obigen Reaktionsschema (weitgehend Vielstich / Schmickler nachempfunden!), die die obigen Überlegungen ergänzt, ergibt für den Sauerstoff

LO2cO20 − cO2s ω12= k1 + k2 cO2s 							(17)

und für H2O2

k2 cO2s = k3 cH2O2s + LH2O2cH2O2s ω12.							(18)

iD = A LO2 4 F k1 cO2s − 2 F k2 cO2s + 2 F k3 cH2O2s ω12				(19)

und

iR = A LH2O2 2 F N cH2O2s ω12.								(20)

Aus diesem Gleichungssystem lässt sich schließlich folgende Gleichung errechnen:

iDiR = 1N 1 + 2 k1k2 + 2N 1 + 2 k1k2 k3LH2O2 ω−12						(21)

Wieder hat man eine Gleichung, die es erlaubt, auf  =  zu extrapolieren. Man erhält aus dem Achsenabschnitt der Auftragung iD/iR gegen ω-1/2 das Verhältnis der Geschwindigkeiten für die direkte Reduktion zu Wasser und für die Reduktion zu H2O2 (ohne die Weiterreduktion von H2O2).

Gleichung (17) lässt sich auch noch in anderer Weise umformen:

Die Sauerstoff-Teilchenstromdichte sei J, der entsprechende Diffusionsgrenzstrom Jd.

Dann gilt nach Gleichung (16)

dnO2dt = 14 F  iD + iRN = LO2A cO20 − cO2s ω12=AJ=AJd − LcO2s ω12

J=Jd − LcO2s ω12										(22)

cO2s=Jd − JL ω12=cO20L ω12 − JL ω12=cO20− JL ω12

mit Gleichung (17) ergibt sich

J= k1 + k2 cO2s= k1 + k2 cO2s=k1 + k2 cO20− JL ω12.

Auflösen nach J ergibt

J= k1 + k2 cO2s= k1 + k2 cO2s= k1 + k2cO20L ω12k1 + k2+L ω12

und

1J= 1cO201k1 + k2+1L ω12.								(23)

Wieder haben wir eine Gleichung, die es erlaubt, auf ω = ∞ zu extrapolieren. Wir erhalten die Summe k1 + k2. Mit Hilfe von Gleichung (20) hatten wir k1/k2 erhalten.

# Versuchaufbau

# Die Apparatur umfasst eine Messzelle rotierende Scheiben-Ring-Elektroden-Anordnung mit Gegenelektrode und Bezugselektrode. Ein „Bipotentiostat“ regelt das Potential der Scheibenelektrode und das der Ringelektrode gegenüber der Bezugselektrode unabhängig voneinander mit Hilfe des Stromes durch die Gegenelektrode. In den Bipotentiostaten integriert ist ein Funktionsgenerator, über den die gewünschten Sollspannungen vorgegeben werden.

Scheibe und Ring: Pt; r1=2,5 mm, r2 = 3,25 mm; r3 = 3,75 mm

Elektrolyt: 0,5 M H2SO4

Bezugselektrode: Wasserstoffelektrode in 0,5 M H2SO4

# Gegenelektrode: Pt

Löslichkeit O2 in 0,5 M Schwefelsäure: 1,2∙10-3 Mol/l

kinematische Zähigkeit ν = 1,06∙10-2 cm2 s-1

# Aufgaben:

- Aufnahme eines Deckschichtdiagramms von Scheiben- und Ringelektrode (Argonspülung) 
dE/dt = 100 mV /s

Für die übrigen Versuchsteile wird durch die Zelle Sauerstoff gespült.

dE/dt = + 20 mV /s !

- Bestimmung des Diffusionskoeffizienten von Sauerstoff.

- Bestimmung des Übertragungsverhältnisses N aus Abschirmungsexperimenten

- Bestimmung des Anteils der Sauerstoffreduktion über H2O2 bei 25 Hz und bei 300 mV; 600 mV; 650 mV; 700 mV; ….900 mV  (8 Potentiale) und bei 300 mV und 750 mV als Funktion der Rotationsfrequenz.

- Bestimmung des nur kinetisch begrenzten Stromes bei 7 Potentialen: 600 mV; 650 mV; 700 mV; ….900 mV 
logarithmische Auftragung gegen das Potential zur Bestimmung der „Tafelsteigung“

# Protokoll

Das Protokoll soll enthalten:

-	sämtliche Messdiagramme

-	zur Auswertung benötigte Gleichungen, Tabellen und Zeichnungen

-	eine Fehlerdiskussion

# Was muss man zur Vorbereitung wissen?

Potentiostatische Schaltung, Dreielektrodenanordnung;

1. und 2. Fick’sches Gesetz, Konzentrationsprofil in Elektrodennähe, Nernst’sche Diffusionsschicht, Geschwindigkeitsprofil, Prandtl’sche Strömungsgrenzschicht, Grenzstrombedingung;

Übertragungsverhältnis, Abschirmungskonstante.

Bestimmung des kinetisch begrenzten Stromes und des Diffusionsgrenzstromes bei gemischter Kontrolle der Reaktionsgeschwindigkeit (Diffusion und Kinetik)

# Literatur

Hamann/Vielstich: Elektrochemie

Schmickler: Elektrochemie

Bard/Faulkner: Electrochemical Methods

Napp, Johnson, Bruckenstein: Anal. Chem. 39, 481 (1967)